附件     卧式普通车床采购与安装项目技术协议内容要求

1、设备名称：卧式普通车床

2、功能、结构须满足如下要求：

a.床身采用优质铸铁整体铸造而成，经去应力处理，床身结构为整体式平床身，内部筋型布局合理，保证机床良好的稳定性、刚性和加工能力。

b. 机床导轨要求硬轨，整体加工成形（不允许出现拼接），要求刚性好、承重性好、受力均匀、精度保持性好等特点。

c. 机床主要铸造件经严格的工艺处理，彻底消除内应力，保证机床具有良好的结构和传动刚度，精度稳定，能进行强力切削。

d.机床设计制造应符合相关国家标准，机床的零部件和各计量单位全部采用国际标准单位制。

3、设备主要参数：

- 机床主要技术参数要求

| 项 目 | 规 格 | 单 位 | 范围或规格 | 推荐参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | ≥Φ800 |  |  |
|  | 刀架上最大回转直径 | mm | ≥Φ460 |  |  |
|  | 滑板最大回转直径 | mm | ≥Φ820 |  |  |
|  | 最大工件长度 | mm | ≥1500 |  |  |
|  | 最大切削长度 | mm | ≥800 |  |  |
|  | 主轴最大棒料通过直径 | mm | ≥Φ95 |  |  |
|  | 尾座顶尖行程 | mm | ≥200 |  |  |
|  | 顶尖锥度 |  | MT5或MT6 |  |  |
| 主 轴 | 主轴最高转速 | rpm | ≥700 |  |  |
|  | 卡盘 | mm | ≥Φ300 |  | 手动三爪 |
|  | 主轴电机（额定） | kw | ≥11 |  |  |
| 刀架系统 | 类型 | \ | 电动刀架 |  |  |
|  | 刀具容量 | pcs | 四工位 |  | 手动刀架 |
|  | 外径刀 | mm | ≥32*32 |  |  |
|  | 下刀架最大横向行程 | mm | ≥450 |  |  |
|  | 上刀架最大行程 | mm | ≥200 |  |  |
| 横纵向 | 床鞍快移速度 | mm/min | ≥4000 |  |  |
|  | 纵向进给级数和范围 | mm/r | 64种，0.1～24.3 |  | 等同或优于 |
|  | 横向进给量与纵向进给量的比率 | mm | 1：2 |  |  |
| 螺纹车削 | 公制螺纹 | mm | 47种,1～120 |  | 等同或优于 |
|  | 英制螺纹 | t.p.i | 25种，1～14 |  | 等同或优于 |
|  | 模数螺纹 | mm | 45种，0.5～60 |  | 等同或优于 |
|  | 径节螺纹 | Dp | 24种，28～1 |  | 等同或优于 |
| 精度 | 主轴端跳 | mm | ≤0.03 |  |  |
|  | 主轴径跳 | mm | ≤0.02 |  |  |
|  | 表面粗糙度 | μm | ≤Ra3.2 |  |  |
|  | 加工精度 |  | IT6～IT7 |  |  |
|  | 加工工件圆柱度 |  | ≤0.04mm/300mm |  |  |
|  | 加工工件平面度 |  | ≤0.025mm/Φ300mm |  |  |

4、机床主要部件配置要求

| 配套件名称 | 规格 | 品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刀架 |  | 国内知名品牌 | 同等次及以上产品 |
| 主轴电机 |  | 国内知名品牌 | 同等次及以上产品 |
| 主轴轴承 |  | 哈、瓦、洛等国内知名品牌 | 同等次及以上产品 |
| 卡盘 | 手动三爪 | 环球/建华等国内知名品牌 | 同等次及以上产品 |
| 导轨 | 推荐重载型 | 硬轨 | 同等次及以上产品 |
| 液压系统 |  | 国产名优产品 | 同等次及以上产品 |
| 主要电器元件 |  | 正泰/施耐德 | 同等次及以上产品 |
| 中心架 |  | 国内名优产品，可自主品牌 | 同等次及以上产品 |
| 跟刀架 |  | 国内名优产品，可自主品牌 | 同等次及以上产品;硬轨 |