比选文件

附件     激光清洗机采购与安装项目技术协议内容要求

一、项目简介
项目名称：激光清洗机

项目目的：用于金属表面去除氧化皮、除锈、油污、污渍等。
交货期：45个天
二、设备技术要求总则

1、本技术要求为最低限度技术要求，并未规定一切技术细节，也未充分引述相关标准和规范条文，供应商应保证提供符合或优于本技术规格书和有关工业标准的优质产品；

2、设备设计制造和安全应满足中国相关行业标准；

3、设备所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。

三、设备主要技术参数、结构、功能要求
1、设备主要参数要求：
激光器工作模式：脉冲

激光波长：1054 nm～1080nm

激光功率：≥100W

功率可调范围：10%～100%

2、设备功能及结构要求：

功能要求：激光头可根据产品表面形状自动调整焦距，可程序化控制激光头运行轨迹。

设备采用全封闭机柜。

设备由激光器、激光清洗头、控制系统、多轴运动平台、烟尘净化器等组成。

XYZ轴等选用高精度电动平移台，平移台均为封闭式结构。三轴均使用伺服电机驱动。

采用摆动激光清洗头或可变位旋转机构等，以实现多面多角度等复杂场景的清洗。

PC程序控制实现多轴联动作业，可进行点、直线、圆等任意几何图形轨迹清洗，操作方便。

配有烟尘净化器及相应管路，可有效净化清洗过程产生的烟尘，保障操作人员健康。

旋转定位工装应配有卡盘，以便其它产品的清洗除锈。

设备冷却方式：风冷。

设备配有相应的脚踏开关，可以利用脚踏开关启动。

设备配有各种安全保护装置，包括但不限于过流保护、过温保护、过压保护等。满足国家及行业标准规定的防爆、安全要求，带急停功能，并配防护眼镜两副。

电脑配置：工业级工控机，内存不小于8G，硬盘容量不小于256G。

四、设备运输、安装调试及验收标准

1、全套设备运输、现场卸货、安装调试均由供货方负责（我司给予必要配合实施），并由供方提供安装调试所需配件，不再额外收取任何费用；
2、设备验收按设备主要技术参数及功能配置要求。
五、售后服务、培训和技术资料等

1、设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7日内执行免费安装、调试和人员设备操作培训。

2、供应方须拥有专业资深维修工程师，在设备保修期内不收取零部件及其它费用（人为损坏因素除外），实行保修服务并提供设备终身售后服务。
3、设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。

4、接到用户维修通知后，8小时内做出响应，48小时内给出明确解决方案。一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障5个工作日内修复。

5、提供壹套使用说明书。说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整等需要，装订整齐规范。

6、提供出厂合格证明、装箱清单以及其他相关资料。
1
8
2

